Verkeerscirculatieplan Commentaar Fietsersbond 09-06-2015

De ruit Wilgenlaan, Mauvestraat, Frans Halsstraat, Beethovenlaan

Kruising Sportlaan-Mauvestraat  hoofdstroom loopt van  Sportlaan naar Mauvestraat in noordelijke richting met een linksaf voorrangskruising. Voorrang verkeersader door uitritconstructies.

Havenstraat- Noord-Beethovenlaan tot Schubertstraat

Fietsstroken aanbrengen. Kruising Beethovenlaan - Nieuwstraat-Mauvestraat hoofdstroom is Beethovenlaan.

Kruising Beethovenlaan - Schubertstraat hoofdstroom loopt van  Beethovenlaan in Oostelijke richting naar Schubertstraat met een rechtsaf voorrangskruising.

Eenrichting verkeer is uit oogpunt van het ontwerp van de 30 km erftoegangsweg ongewenst. Deze is bij het ontwerp expliciet gehouden op een breedte van 6,10 m zodat vrachtwagens elkaar kunnen passeren met gepaste snelheid. Daar het ontwerp al niet helemaal voldoet om de snelheid op 30 km te brengen, moet hier zeker geen eenrichting verkeer worden ingesteld, omdat daardoor de snelheid nog meer toe zal nemen. Als hier toch voor eenrichtingsverkeer wordt gekozen, dan is de gekozen richting onjuist. Grote vrachtwagens (trekker+oplegger) hebben n.l. over links een goed zicht, terwijl dit over rechts bij het achteruitsteken volkomen ontbreekt.

Langestraat overzijde Langesloot

Bruggen toegankelijk maken voor fietsers (G13)

Aan de Noordzijde vanaf Christoffelhof tot Mozartlaan een fietsroute (G13) maken.

Thorbeckestraat en Oosterstraat

Thorbeckestraat eenrichtingverkeer naar Noordzijde, gesloten voor vrachtverkeer. Oosterstraat eenrichtingsverkeer naar Nieuwe Laagzijde, gesloten voor vrachtverkeer.

Spoorwegovergang Hoep

Open stellen voor personenauto’s, verplichte rijrichting Kogerlaan. Bromfietspad Kogerlaan opheffen.

Stationsweg

Verbreden, zodat vrachtverkeer personenauto’s kunnen passeren.

Snelheidsremmende maatregelen zonder drempels.

Nijverheidstraat

Eenrichting verkeer  Zuid-west

Laanplein- Margrietstraat

Doorsteek voor fietsers maken als alternatief voor de Julianalaan.

Wilhelminalaan- Oranjelaan

Eenrichtingverkeer omkeren daar dit onnodige verkeersonveilige situaties m.b.t. (brom) fietsers oplevert, vanwege de links geparkeerde voertuigen.

Zuiderweg

Fietspad aanleggen c.f. verkeersbesluit Wandel en fietspadenplan aan de Noordzijde van de Zuiderweg t.h.v. gezondheidscentrum.

Loet- Heerestraat

Uitvoeren als fietsstraat met de fietsstraat volledig in de voorrang over de gehele route.